# 你每天配置的交换机，原来有这么多种类型？

公众号: 网络技术联盟站 | 作者: wljslmz瑞哥wljslmz瑞哥 | 字数: 3278

原文链接: https://mp.weixin.qq.com/s/vl5zyBlgWjQWFpwhBDK0Mg

──────────────────────────────────────────────────

# 📝 文章摘要

## 📝 文章摘要
本文是一篇面向网络工程师的技术科普文章，旨在系统梳理交换机的分类体系。文章开篇指出，尽管交换机是网工的日常设备，但其多维度的分类常被忽视。作者认为，理解这些分类对于清晰认识网络结构、设备选型及问题排查至关重要。

文章主体从六个核心维度对交换机进行了详细分类：按应用场景（园区、数据中心、工业、虚拟）、网络层次（接入、汇聚、核心）、功能层级（二层、三层）、端口速率（百兆、千兆、万兆等）、硬件结构（盒式、框式）以及管理方式（无管理、Web管理、全管理）。文章强调，一台实际的交换机通常是多个分类维度的组合，并最终通过一张表格直观总结了整个分类体系。

## 💡 核心观点
1. **交换机并非单一设备，而是一个拥有完整多维分类体系的设备家族**，理解其分类是网络专业能力的基础。
2. **分类体系为网络规划、设备选型和故障排查提供了清晰的框架和参考依据**。
3. 现代交换机的角色已从简单的二层转发设备，演进为**具备丰富控制功能（如VLAN、路由、QoS）的网络核心设备**。

## 🔑 关键要点
- **分类维度**：文章系统性地从应用场景、网络层次、功能层级、端口速率、硬件结构、管理方式六个维度对交换机进行分类。
- **功能演进**：交换机基础功能是基于MAC地址表进行二层转发，但现代交换机已集成VLAN、STP、链路聚合、QoS、ACL乃至三层路由等高级功能。
- **场景化差异**：不同应用场景（如园区、数据中心、工业环境）对交换机的性能、可靠性和功能侧重点有截然不同的要求。
- **组合定义**：实际工作中，一台交换机通常由多个维度共同定义（如“园区核心三层万兆框式交换机”），这有助于精准定位其角色。

## 📊 数据与案例（如有）
- **技术案例**：文中提及数据中心交换机常采用Spine-Leaf架构，并支持VXLAN、EVPN等新技术；虚拟交换机列举了Open vSwitch (OVS)、VMware vSwitch等实例。
- **速率演进**：清晰列出了百兆（100Mbps）、千兆（1Gbps）、万兆（10Gbps）及多速率（支持WiFi 6/7）交换机的典型应用场景。

## 🎯 适用场景
- **初级至中级网络工程师**：用于系统化构建交换机知识体系，弥补认知盲区。
- **网络规划与采购人员**：在设备选型时，作为多维度的评估参考框架。
- **IT技术学习者**：作为理解企业网络架构和设备角色的入门与梳理材料。

## 🏷️ 标签
#网络设备 #交换机 #网络工程 #技术科普 #网络架构

## 💭 一句话总结
本文系统阐述了交换机的六大分类维度，帮助网络从业者超越碎片化认知，建立起用于网络设计、选型与运维的全局视角。

──────────────────────────────────────────────────

# 📄 正文内容

公众号：网络技术联盟站

在网络工程师的日常工作中，交换机几乎是最常接触的设备之一。

配置 VLAN、规划 Trunk、排查环路、调整链路聚合、优化链路带宽……

这些操作已经成为很多网工的“肌肉记忆”。

但如果认真追问一个问题：

你每天配置的交换机，究竟属于哪一类？

是接入交换机还是核心交换机？

是二层交换机还是三层交换机？

是园区交换机还是数据中心交换机？

很多人可能能说出一部分答案，但很少有人从整体上梳理过交换机的分类体系。

实际上，交换机并不是一种单一设备，而是根据应用场景、网络层次、功能能力、性能规格、硬件结构等多个维度，形成了一套比较完整的分类体系。

理解这些分类，不仅有助于我们更清晰地认识网络结构，也能在设备选型、网络规划和问题排查时，提供更有价值的参考。

### 交换机的基本作用

从最基本的层面来看，交换机的主要作用是：

在局域网内部转发数据，实现设备之间的通信。

与路由器相比，交换机更关注局域网内部的数据转发，而不是跨网络的路径选择。

#### 1. 交换机的工作基础

交换机转发数据的依据是 MAC 地址，而不是 IP 地址。

在实际工作过程中，交换机会维护一张 MAC 地址表（MAC Address Table），记录每个 MAC 地址对应的端口。

当交换机收到数据帧时，会经历以下过程：

学习源 MAC 地址，并记录到 MAC 地址表中

查询目标 MAC 地址对应的端口

如果找到目标端口，则进行定向转发

如果未找到目标 MAC 地址，则进行泛洪

这种机制决定了交换机在二层网络中的核心地位。

#### 2. 交换机的扩展功能

随着网络规模的扩大，交换机的功能也逐渐丰富。

除了基本的数据转发功能外，现代交换机通常还支持：

VLAN（虚拟局域网）

生成树协议（STP / RSTP / MSTP）

链路聚合（LACP）

QoS（服务质量控制）

ACL（访问控制列表）

网络安全相关功能

这些功能使交换机从“简单的转发设备”，逐步演进为“具备一定控制能力的网络设备”。

### 按应用场景划分的交换机类型

从使用环境和应用场景来看，交换机可以分为几类比较典型的类型。

这种分类方式，主要体现交换机“服务对象”和“使用环境”的不同。

#### 1. 园区交换机

园区交换机主要应用于企业、学校、政府机构等园区网络。

这类网络的特点是：

用户数量多

业务类型复杂

网络结构层次分明

对稳定性和可管理性要求较高

园区交换机通常分布在接入层、汇聚层和核心层，覆盖从终端到核心的整个网络结构。

#### 2. 数据中心交换机

数据中心交换机主要用于 IDC 机房、云计算平台和大规模服务器集群。

与园区网络相比，数据中心网络更关注：

带宽能力

转发性能

低延迟

可扩展性

在数据中心场景中，交换机通常采用 Spine-Leaf 架构，并支持 VXLAN、EVPN 等新型网络技术。

#### 3. 工业交换机

工业交换机主要用于工业控制、交通、电力等特殊场景。

这类交换机的特点是：

能够适应恶劣环境（高温、低温、震动、潮湿）

高可靠性设计

通常支持冗余电源和链路保护机制

在工业网络中，稳定性往往比性能更重要。

#### 4. 虚拟交换机

随着虚拟化和云计算的发展，交换机不再局限于硬件设备。

虚拟交换机是一种运行在软件层面的交换机，例如：

Open vSwitch（OVS）

VMware vSwitch

各大云厂商的虚拟网络组件

虚拟交换机主要用于虚拟机之间的网络通信，是云计算网络的重要组成部分。

### 按网络层次划分的交换机类型

在企业网络中，交换机通常按照网络层次进行部署。

这种划分方式，主要用于描述交换机在网络中的位置和角色。

#### 1. 接入层交换机

接入层交换机位于网络的最边缘，直接连接终端设备。

常见连接对象包括：

PC

无线 AP

IP 电话

摄像头

物联网设备

接入层交换机的特点是：

端口数量多

成本相对较低

功能相对基础

#### 2. 汇聚层交换机

汇聚层交换机位于接入层和核心层之间，主要用于汇聚接入层的流量。

其主要特点包括：

更高的转发性能

支持策略控制（如 ACL、QoS）

通常具备三层功能

#### 3. 核心层交换机

核心层交换机位于网络的中心位置，是整个网络的主干。

核心层交换机通常具有：

极高的转发性能

高可靠性设计

冗余电源、风扇和链路

在大型网络中，核心层交换机往往采用框式结构。

### 按功能层级划分的交换机类型

从协议层级来看，交换机可以分为二层交换机和三层交换机。

#### 1. 二层交换机

二层交换机工作在 OSI 模型的第二层，即数据链路层。

其主要功能包括：

MAC 地址学习与转发

VLAN 划分

生成树协议

链路聚合

二层交换机的特点是：

不具备路由功能

主要用于局域网内部通信

#### 2. 三层交换机

三层交换机工作在 OSI 模型的第三层，即网络层。

在二层功能的基础上，三层交换机还具备：

VLAN 间路由

静态路由和动态路由协议（如 OSPF、BGP）

更复杂的访问控制策略

在企业网络中，三层交换机已经成为主流设备。

很多情况下，企业内部网络的路由功能主要由三层交换机承担，而不是传统路由器。

### 按端口速率划分的交换机类型

交换机的性能通常与端口速率密切相关。

从端口速率来看，交换机可以分为以下几类：

#### 1. 百兆交换机

百兆交换机的端口速率为 100 Mbps。

目前主要用于：

老旧网络

对带宽要求较低的场景

#### 2. 千兆交换机

千兆交换机的端口速率为 1 Gbps。

这是目前企业网络中最常见的交换机类型。

#### 3. 万兆交换机

万兆交换机的端口速率为 10 Gbps。

主要用于：

核心层网络

数据中心

高带宽业务场景

#### 4. 多速率交换机

多速率交换机支持多种速率，如：

100M / 1G / 2.5G / 5G / 10G

这种交换机通常用于支持 WiFi 6 / WiFi 7 的网络环境。

### 按硬件结构划分的交换机类型

从硬件结构来看，交换机可以分为盒式交换机和框式交换机。

#### 1. 盒式交换机

盒式交换机采用一体化设计，端口数量固定。

其特点是：

体积小

部署方便

成本较低

盒式交换机通常用于：

接入层网络

中小型企业网络

#### 2. 框式交换机

框式交换机采用模块化设计，可以插拔板卡、电源和风扇。

其特点是：

可扩展性强

高可靠性

支持大规模网络

框式交换机通常用于：

核心层网络

大型数据中心

### 按管理方式划分的交换机类型

不同交换机的管理能力差异较大。

#### 1. 无管理型交换机

无管理型交换机通常不支持配置功能。

其特点是：

即插即用

功能简单

成本低

适用于：

家庭网络

小型办公室

#### 2. Web 管理型交换机

Web 管理型交换机支持通过浏览器进行管理。

其特点是：

配置界面直观

功能有限

适用于：

中小型企业网络

#### 3. 全管理型交换机

全管理型交换机支持多种管理方式，如：

CLI（命令行）

SNMP

Web 管理

API 接口

这种交换机通常用于：

企业级网络

数据中心

在实际应用中，一台交换机往往同时属于多个分类。

例如：

一台“园区核心三层万兆框式交换机”

一台“接入层千兆盒式交换机”

一台“数据中心交换机”

这些描述，其实是多个分类维度的组合。

理解这一点，有助于我们更清晰地理解交换机在网络中的角色。

为了更直观地理解交换机的分类体系，可以用一张表进行概括。

| 分类维度 | 主要类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 应用场景 | 园区交换机 | 面向企业和校园网络 |
|  | 数据中心交换机 | 面向高性能计算环境 |
|  | 工业交换机 | 面向工业场景 |
|  | 虚拟交换机 | 面向云和虚拟化 |
| 网络层次 | 接入交换机 | 连接终端设备 |
|  | 汇聚交换机 | 汇聚流量 |
|  | 核心交换机 | 网络主干 |
| 功能层级 | 二层交换机 | 二层转发 |
|  | 三层交换机 | 支持路由 |
| 端口速率 | 百兆 | 100 Mbps |
|  | 千兆 | 1 Gbps |
|  | 万兆 | 10 Gbps |
|  | 多速率 | 多种速率 |
| 硬件结构 | 盒式交换机 | 一体化设计 |
|  | 框式交换机 | 模块化设计 |
| 管理方式 | 无管理型 | 即插即用 |
|  | Web 管理型 | 可视化管理 |
|  | 全管理型 | 企业级管理 |

喜欢就

分享

认同就

点赞

支持就在看

一键四连，你的技术也四连

──────────────────────────────────────────────────

文章ID: 449d360a-b40a-41a4-8c7d-331e56891060 | 抓取时间: 2026-01-28 12:02:24

由 WeChat Article Summarizer 生成